# Παράμετροι του dataset1

| Στήλη | Παράμετρος | Τι σημαίνει |
| --- | --- | --- |
| A | ue_distance_2d_m | Οριζόντια απόσταση χρήστη–σταθμού βάσης, σε μέτρα. |
| B | ue_tx_power_dbm | Ρύθμιση ισχύος εκπομπής του χρήστη, σε dBm. |
| C | offered_load_mbps | Ονομαστική προσφερόμενη κίνηση εφαρμογής, σε Mbps. |
| D | bandwidth_hz | Εύρος ζώνης του ασύρματου καναλιού, σε Hz. |
| E | numerology | Δείκτης μ: ορίζει απόσταση υποφερόντων και διάρκεια slot. |
| F | packet_size_bytes | Μέγεθος ωφέλιμου φορτίου ανά πακέτο, σε bytes. |
| G | rlc_buffer_size_bytes | Χωρητικότητα ουράς του RLC, σε bytes. |
| H | carrier_frequency_hz | Συχνότητα λειτουργίας του ασύρματου καναλιού, σε Hz. |
| I | gnb_antenna_max_gain_dbi | Μέγιστο κέρδος κεραίας σταθμού βάσης, σε dBi. |
| J | gnb_antenna_orientation_deg | Προσανατολισμός κεραίας σταθμού βάσης, σε μοίρες. |
| K | harq_max_retransmissions | Μέγιστος αριθμός αναμεταδόσεων HARQ. |
| L | harq_processes | Αριθμός διαθέσιμων διαδικασιών HARQ για παράλληλη διαχείριση μεταδόσεων. |
| M | packet_interval_us | Διάστημα μεταξύ πακέτων κατά την ενεργή αποστολή, σε μs. |
| N | on_data_rate_bps | Ρυθμός αποστολής όταν η εφαρμογή είναι ενεργή, σε bps. |
| O | nominal_duty_cycle | Για ποιο ποσοστό του χρόνου η εφαρμογή είναι ενεργή και στέλνει πακέτα. 1 σημαίνει 100%. |
| P | tdd_pattern | Επαναλαμβανόμενη σειρά slots: DL προς τον χρήστη, UL προς τον σταθμό. |
| Q | scheduler_type | Αλγόριθμος κατανομής των διαθέσιμων ραδιοπόρων. |
| R | rlc_mode | Τρόπος RLC: AM με επιβεβαιώσεις/αναμεταδόσεις, UM χωρίς αυτές. |
| S | harq_enabled | Αν είναι ενεργοποιημένος ο μηχανισμός HARQ. |
| T | gnb_antenna_model | Μοντέλο που περιγράφει το κέρδος της κεραίας ανά κατεύθυνση. |
| U | traffic_model | Συμπεριφορά κίνησης: συνεχής CBR ή εναλλαγές On/Off. |
| V | traffic_input_mode | Αν η κίνηση ορίστηκε μέσω ρυθμού ή διαστήματος πακέτων. |
| W | throughput_mbps | Ρυθμός παραληφθέντων IP δεδομένων, μαζί με headers, σε Mbps. |
| X | delay_ms | Μέση καθυστέρηση των παραληφθέντων πακέτων, σε ms. |
| Y | jitter_ms | Μέση απόλυτη διαφορά καθυστέρησης διαδοχικών παραληφθέντων πακέτων, σε ms. |
| Z | packet_loss_pct | Ποσοστό πακέτων που δεν παραλήφθηκαν μέχρι το τέλος του drain time. |